/*

---------------------------------------------------------------------------------

Código de Calibração de uma unidade de sensor

---------------------------------------------------------------------------------

Este programa implementa a calibração do parâmetro de classificação de uma cor para um sensor.

O procedimento de calibração consiste em sensoriar uma face com cor conhecida e executando este código

obter HUE_Médio para determinada cor que servirá de parametro de classificação nos sensoriamentos futuros.

Cada um dos 12 sensores deve ter 6 valores de HUE_Médio, um para cada cor.

Logo o programa de calibração completa (a ser implementado) deve obter uma matriz 12x6 com 96 valores.

*/

#include <Wire.h>

#include "TCS34725.h"

TCS34725 tcs;

#define LED_PIN 7

#define AMOSTRAS 20

// ======================= RGB -> HSV

void rgbToHsv(float r, float g, float b, float &h, float &s, float &v) {

float maxc = max(r, max(g, b));

float minc = min(r, min(g, b));

float delta = maxc - minc;

v = maxc;

if (maxc == 0) { s = 0; h = 0; return; }

s = delta / maxc;

if (delta == 0) h = 0;

else if (maxc == r) h = 60.0 * fmod(((g - b) / delta), 6);

else if (maxc == g) h = 60.0 * (((b - r) / delta) + 2);

else h = 60.0 * (((r - g) / delta) + 4);

if (h < 0) h += 360.0;

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

Wire.begin();

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

if (!tcs.attach(Wire)) {

Serial.println("Sensor nao encontrado!");

while (1);

}

tcs.integrationTime(33);

tcs.gain(TCS34725::Gain::X01);

Serial.println("=== CALIBRACAO DE COR ===");

Serial.println("Coloque APENAS UMA COR na frente do sensor");

delay(4000);

}

void loop() {

float somaHue = 0;

int validas = 0;

for (int i = 0; i < AMOSTRAS; i++) {

while (!tcs.available());

auto c = tcs.color();

float r = c.r, g = c.g, b = c.b;

float soma = r + g + b;

if (soma < 5) continue;

r /= soma;

g /= soma;

b /= soma;

float h, s, v;

rgbToHsv(r, g, b, h, s, v);

somaHue += h;

validas++;

delay(50);

}

if (validas > 0) {

float hueMedio = somaHue / validas;

Serial.print("HUE MEDIO = ");

Serial.println(hueMedio, 2);

} else {

Serial.println("Leitura invalida");

}

while (1); // Para aqui até você reiniciar

}