1. Situação Atual do Sistema de Sensores

Atualmente existem duas abordagens para o sensoriamento das cores do cubo:

1.1 Método usando espectro RGB

- Baseado na ideia inicial de leitura do espectro RGB.

- Status:

  - Já testado fora da estrutura.

  - DESCARTADO (DECLINED).

1.2 Método usando espectro HSV

- Baseado no espaço de cores HSV (Hue, Saturation, Value).

- Status:

  - Em andamento (ON GOING).

  - Já testado fora da estrutura.

Observações sobre o método HSV:

- É mais promissor que o RGB.

- É mais sensível à luminosidade, pois a iluminação influencia um dos parâmetros.

- Apesar disso, apresenta maior estabilidade nas combinações de cores principais, como:

  - Branco × Amarelo

  - Vermelho × Laranja

  - Verde × Azul

Expectativa dentro da estrutura:

- As sombras internas não devem causar problemas.

- Na teoria:

  - Quanto maior a penumbra, melhor.

- Isso torna o sistema menos dependente da reflexão dos espectros RGB.

Referência para o modelo de cores:

- HSV (Hue, Saturation, Value)

2. Objetivo do Desenvolvimento

Desenvolver um programa generalizado capaz de operar com 12 sensores de cor e determinar automaticamente as cores do cubo.

3. Tarefas Técnicas Necessárias

3.1 Integração dos sensores na estrutura

É necessário:

- Acoplar fisicamente os sensores na estrutura do sistema.

3.2 Utilizar programas base existentes

Existem dois programas base que já foram testados.

Os alunos devem:

- Estudar os programas

- Testá-los novamente

- Analisar limitações

3.3 Expandir o código para 12 sensores

O programa atual deve ser generalizado.

Isso envolve:

- Modularizar funções para:

  - cálculo de parâmetros

  - determinação de cores

  - coleta de dados dos sensores

Depois disso:

- Criar um fluxo que percorra os 12 sensores

- Montar um vetor com as cores preditas

4. Testes Necessários

Os programas devem ser testados considerando:

4.1 Limitações do sistema

Verificar:

- Distância ideal entre sensor e superfície

- Condições de iluminação

4.2 Teste que ainda não foi realizado

Realizar um experimento com:

- Baixa luminosidade externa

- Apenas a iluminação do LED do sensor

Objetivo:

- Verificar desempenho do sensor sem interferência de luz ambiente.

5. Arquitetura de Comunicação dos Sensores

Os sensores utilizam:

- Protocolo I2C

Problema existente:

- Todos os sensores possuem o mesmo endereço I2C.

Isso impede que vários sensores sejam conectados diretamente no mesmo barramento.

6. Solução para o Problema de Endereço I2C

A solução proposta é:

Multiplexação do sinal SDA

Utilizar um multiplexador (MUX) para controlar qual sensor está ativo.

Características:

- O MUX possui 4 entradas de controle

- Cada configuração habilita um sensor por vez

7. Funcionamento do Sistema com Multiplexador

O sistema deverá seguir o seguinte fluxo:

Etapa 1

Selecionar um sensor no multiplexador.

Etapa 2

Ativar o sensor selecionado.

Etapa 3

Realizar a leitura da cor.

Etapa 4

Executar o algoritmo de predição da cor.

Etapa 5

Registrar o resultado.

Etapa 6

Armazenar a cor detectada em um vetor de estado do cubo.

Etapa 7

Repetir o processo para os 12 sensores.

8. Concepção Atual do Sistema de Sensoriamento

O sistema final deverá conter:

- 12 sensores de cor

- Comunicação via I2C

- Multiplexação de sensores

- Algoritmo de classificação de cores (HSV)

- Vetor representando o estado das cores do cubo

9. Documentação Solicitada

Também é solicitado que seja feita uma documentação simples do projeto.

Essa documentação deve conter:

9.1 Descrição da proposta

Explicação da solução geral adotada.

9.2 Arquitetura de software

Descrever:

- Organização do código

- Estrutura das funções

- Fluxo de leitura dos sensores

- Algoritmo de detecção de cores

9.3 Arquitetura de hardware

Descrever:

- Conexões dos sensores

- Uso do multiplexador

- Comunicação I2C

- Integração com o Arduino Mega

9.4 Objetivo da documentação

Facilitar futuramente:

- O desenvolvimento de uma PCB dedicada para os sensores

✅ Resumo final do objetivo do projeto

Desenvolver um sistema capaz de:

- Ler 12 sensores de cor

- Utilizar multiplexação para contornar conflito de endereço I2C

- Classificar cores usando HSV

- Armazenar os resultados em um vetor representando o estado do cubo

- Documentar a arquitetura hardware + software para possível criação de PCB.