Teste HSV Sensor Front Central (fc)

Notação dos sensores, existe 12 sensores no robô, sendo 2 por face, podemos identificar os sensores por duas letras. A primeira letra é associada a face (F=Front=Verde, R=Right=Vermelho, B=Back=Azul, L=Left=Laranja, U=Up=Branco, D=Down=Amarelo). A segunda letra é associada a posição na face (C=Central, Q=Quina).

|  | Verde | Vermelho | Azul | Laranja | Branco | Amarelo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situação 1 (Sem Parte Superior) | 132.39 | 0.00 | 200.53 | 8.52 | 138.35 | 75.67 |
| Situação 2 Com Luz Externa | 117.99 | 2.34 | 200.59 | 5.19 | 96.59 | 52.93 |
| Situação 3 (Com Caixa) | 117.53 | 1.55 | 195.75 | 4.43 | 81.99 | 46.72 |

Todas as medições foram feitas para condição da fileira superior de mesma cor, para face front de centro verde.

Descrição das situações:

- Situação 1, luz do laboratório acesa, sem o suporte do motor superior.

- Situação 2, luz do laboratório acesa, com o suporte do motor superior

- Situação 3, caixa bloqueando luz externa, com o suporte do motor superior.

Conclusões dos Testes:

- Para esse esse sensor observamos que a luz externa afetou bastante a classificação do Verde e do Branco nas Situações 1 e 2, já que notamos valores HSV muito próximos. Uma justificativa plausível é que a luz do laboratório sendo Branca interferiu com a medida do sensor aumentando os valores. Na situação 3 a classificação melhorou e o melhor ganho foi para o Branco (o que mais mudou) fortalecendo a hipótese anterior.

- Observamos anomalia para cor vermelha quando comparamos a situação 1 com a 2, para todas as outras cores houve ou diminuição ou permanência do valor da situação 1 na  2. Uma justificativa é que a luz do laboratório refletiu no suporte superior laranja e afetou a medida na situação 2. Essa observação não é crítica, pois o Vermelho continua diferenciável o suficiente do Laranja (sua cor mais próxima).